# Ficha técnica — Compresor de tornillo NV-2320

Documento FT-NV-2320 · Revisión 1 · 11/03/2024 · Norvent Industrial S.A.

## 1. Descripción general

El NV-2320 es un compresor de tornillo rotativo con inyección de aceite, diseñado para funcionamiento continuo en entornos industriales. Integra motor eléctrico de alta eficiencia, secador frigorífico opcional y controlador electrónico Norvent Control. Está indicado para aplicaciones de aire comprimido en líneas de ensamblaje, talleres de mecanizado y plantas de envasado.

La unidad se suministra montada sobre bancada con amortiguadores y carenado insonorizado. La potencia nominal del motor es de 45 kW y el caudal de aire libre entregado es de 7,9 m³/min a la presión de trabajo nominal de 9,0 bar. La presión máxima admisible de trabajo es de 13,0 bar.

## 2. Condiciones de instalación

El equipo debe instalarse en sala ventilada con temperatura ambiente comprendida entre 5 °C y 45 °C. El nivel de presión sonora a 1 metro es de 72 dB(A). El peso en orden de marcha es de 860 kg y las dimensiones exteriores son 1900 × 1000 × 1500 mm (largo × ancho × alto). La alimentación eléctrica requerida es trifásica 400 V / 50 Hz o 460 V / 60 Hz.

Se recomienda dejar un espacio libre mínimo de 800 mm en los laterales de acceso para mantenimiento. La conexión de salida de aire es de G 2".

## 3. Control y supervisión

El controlador Norvent Control monitoriza presión, temperatura de descarga, horas de funcionamiento y nivel de vibración en el rodamiento del lado de accionamiento. La versión mínima de firmware compatible con este modelo es la 3.4.0. El umbral de alarma por vibración configurado de fábrica es de 10,0 mm/s RMS; al superarlo, el equipo pasa a modo de descarga y registra el evento.

## 4. Mantenimiento

El cambio de aceite debe realizarse cada 3000 horas de funcionamiento utilizando aceite Norvent Lube S-46. El filtro de aire se sustituye cada 1500 horas y el separador aire-aceite cada 3000 horas. La inspección de rodamientos está prevista cada 12000 horas o cada 12 meses, lo que antes se cumpla.

La garantía estándar es de 36 meses desde la puesta en marcha, ampliable con contrato de mantenimiento Norvent Care.

## 5. Identificación

Las unidades de este modelo fabricadas con esta revisión de ficha corresponden a los números de serie 24A-3000 en adelante. Referencia de pedido: NVI-45-090.